입 찰 공 고 문

자동계수포장기 구매·설치 입찰공고

삼성의료고무㈜는 「바이오 원부자재 공급 안정화 지원 사업(국산 원부자재 제조지원)」의 수행기관으로서, 아래와 같이 자동계수포장기 구매·설치 건에 대한 입찰을 국가종합전자조달시스템(나라장터, www.g2b.go.kr)을 통해 공고하오니 관심 있는 업체의 많은 참여를 바랍니다.

1. 사업 개요

| 사업명 | 바이오 원부자재 공급 안정화 지원 사업(국산 원부자재 제조지원) |
| --- | --- |
| 사업기간 | 2026.04.10 ~ 2026.12.31 |
| 총괄기관 | 보건복지부 |
| 관리기관 | 한국보건산업진흥원 |
| 수행기관 | 삼성의료고무㈜ |
| 과제담당자 | 한기석 (031-491-8071) |
| 수행기관 주소 | 경기도 화성시 만세구 서신면 전곡산단4길 56 |

2. 입찰 개요

| 품목명 | 자동계수포장기 |
| --- | --- |
| 수량 | 1식 |
| 계약방법 | 일반경쟁입찰 |
| 계약구분 | G2B계약 |
| 계약유형 | 물품 |
| 조달유형 | 자체(수요기관 자체조달) |
| 낙찰조건 | 구매규격서 요구 사양을 충족하는 업체 중 최저가 입찰자 |
| 추정가격 | 금 32,700,000원 (VAT 별도) |

3. 규격 및 사양 (요구 성능 기준)

※ 상세 사양은 붙임 「2. 자동계수포장기_구매규격서_260714」를 따르며, 아래는 핵심 요구사항 요약임. 상기 규격은 최소 요구 성능이며 동등 이상의 사양 제안 시 인정함.

| 품목명 | 자동계수포장기 (자동 계량·계수 포장 설비) |
| --- | --- |
| 대상물 | 제약용 고무마개 (점착성 있는 제품) |
| 처리능력 | 3 ~ 5회 / 분 이상 |
| 계량범위 | 500g ~ 5,000g (5,000개 이내) 이상 지원 |
| 계량정도 | ±1/100 ~ 1/300 (±2개 이내) 이상 |
| 계량방식 | 단일 LOAD CELL 방식, 마이크로 컴퓨터 제어 (또는 동등 이상) |
| 공급방식 | VIBRATOR 방식 |
| 계량조 개폐방식 | MOTOR 방식 |
| 컨트롤러 | 7.5인치 이상 와이드 컬러터치 패널, AUTO ZERO 자동보정, 실시간 SCALE 표시, VIBRATOR 속도조절(1~99%), 15개 품종 이상 레시피 저장 |
| 소요전력 | 단상 220V 600W 수준(제안사 사양에 따름), 진공이송기 380V 5HP |
| 재질 | 제품 접촉부/프레임 SUS 304 이상, 기타 KS 규격 이상 |
| 부대설비 | 진공이송기(PLC 제어, 5HP 이상) 2SET 이상, 이송배관(SUS304) 1식, 하부저장통(SUS304) 2SET, 수직형 실링기 1SET, 프리롤러 1SET |

4. 특수 설계 요구사항

• 단중 입력 : 목표 개수와 목표 중량을 입력하면 단중을 자동 계산 (0.001g 단위까지 연산 가능할 것)

• 터치 모니터에 계량·계수 진행 중 현재 중량 및 현재 개수를 실시간 표시할 것

• 점착성이 있는 제품 특성을 고려하여, 계량 버켓 및 배출 슈트에 잔여물이 남지 않도록 설계할 것

• 진공 이송기 사용 시 중량 흔들림이 발생하지 않도록 설계할 것

• 진공 이송기 장착 시 이물 혼입 방지를 위해 청소가 용이하도록 설계할 것

• 진공 이송기 장착 시 별도 컨트롤러 없이 본체에서 직접 제어 가능할 것

• 배출부는 다양한 규격의 비닐봉투 사용을 고려하여 이중 구조로 설계할 것

• 바이브레이터는 3단 이상 다단 제어로 계량 정밀도를 확보할 것

• 전 구조 ALL SUS 사양으로 제작할 것

• 추후 스마트팩토리 구축을 대비하여 RS-485 통신 등 데이터 전송 인터페이스를 지원할 것

5. 납품 및 설치

| 납품기한 | 계약체결일로부터 50일 이내 (납품 완료 기준) |
| --- | --- |
| 설치장소 | 삼성의료고무㈜ 공장 내 검사반 (경기도 화성시 만세구 서신면 전곡산단4길 56) |
| 설치조건 | 현장설치 완료 기준 (설치, 시운전 및 운전 교육 포함) |
| 인도조건 | 수요기관 공장도 인도, 설치 및 시운전 포함 |

6. 입찰 참가 자격

• 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 관련 법령에 따른 입찰참가자격을 갖춘 자

• 본 규격서상 품목의 제조 또는 공급 실적을 보유한 자 (최근 3년 이내 동종·유사 설비 납품 실적 증빙 가능한 자)

• 산업표준화법에 따른 KS 인증 또는 이에 준하는 품질경영시스템(ISO 9001 등)을 보유한 자

• 설치 후 시운전 및 하자보수 대응이 가능한 국내 소재 A/S 조직을 보유한 자

7. 제출 서류

• 입찰참가신청서

• 제품 규격서 및 카탈로그 (본 규격서 대비 사양 비교표 포함)

• 납품 실적 증명서 (최근 3년 이내)

• 사업자등록증, 인감증명서 등 관련 증빙 서류

• 품질경영시스템 인증서 사본 (해당 시)

• 견적서 (품목별 단가 및 합계 금액 명시)

• 청렴서약서 (청렴계약 이행서약서, 대표자 서명 또는 날인 원본)

8. 낙찰자 결정 방법

본 구매규격서상 요구 사양을 충족하는 업체 중 최저가로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다. 제출 사양이 요구 성능에 미달하는 경우 부적합 처리한다.

9. 계약 조건

• 계약보증금 : 계약금액의 10% (현금 또는 보증서)

• 지체상금 : 지체 1일당 계약금액의 1/1,000 (관련 법령 및 사내 규정에 따름)

• 하자보수보증금 및 기간 : 검수 완료 후 12개월, 하자보수보증금은 계약금액의 2%

• 대금 지급 : 계약금 40% (계약 시) / 잔금 60% (검수 완료 후)

• 설치, 시운전 및 운전 교육 비용은 제안사(낙찰자) 부담을 원칙으로 함

10. 입찰 일정

| 공고 게시일 | 2026.07.16(목) |
| --- | --- |
| 입찰서 제출 마감 | 2026.07.26(일) — 공고 게시 후 10일 |
| 개찰 일시/장소 | 추후 나라장터 공고 화면을 통해 통지 |

11. 문의처

삼성의료고무㈜  생산본부 본부장  한기석

경기도 화성시 만세구 서신면 전곡산단4길 56

Tel. 031-491-8071  /  H.P. 010-3657-9616

E-mail. kiseock@samsungrubber.com

Web. www.samsungrubber.com

붙임 : 1. 자동계수포장기 나라장터 구매규격서 1부.

2. 입찰참가신청서 서식 1부.

3. 청렴 계약이행 준수 서약서(서식-2) 1부.  끝.