규격서

D5-CM SoM(System on Module) 제품 제작

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | D5-CM SoM(System on Module) 제품 제작 |
| 목적 | 'D5-CM SoM(System on Module)' 목업제품의 제작 |
| 예산 | 금 44,000,000원 (VAT 포함) — 공급가액 40,000,000원 + 부가세 4,000,000원 |
| 사업자선정방식 | 협상에 의한 계약 |
| 납품기한 | 계약체결일로부터 90일 이내 (12월말까지) |
| 개발(제작) 기간 | 계약일로부터 90일 이내 |

I. 개요

1. 목적

- 본 사업은 ㈜텔레칩스의 Dolphin5 기반의 'D5-CM SoM(System on Module)' 목업 제품을 제작하는 데 있다.

2. 품명

- 시제품 제작: D5-CM SoM(System on Module) 제작

- 상세 내역은 'II. 일반사항' 및 별첨 과업지시서 참조

3. 예산

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 공급가액 | 40,000,000원 |
| 부가세 | 4,000,000원 |
| 합계 | 44,000,000원 |

4. 사업자선정방식

- 협상에 의한 계약

5. 입찰참가자격

- 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 전자입찰서 제출마감일 전일까지 입찰참가 등록한 자

- 하드웨어 회로 설계 및 임베디드 시스템 시제품 제작 및 생산 역량을 보유한 업체

6. 납품기한

- 납품기한: 계약체결일로부터 120일 이내 (12월말까지)

II. 일반사항

1. 과업 수행 및 납품

제작 범위

- 계약상대자는 발주처가 제공하는 Telechips Dolphin5 프로세서를 기반으로 하는 System on Module(D5-CM)의 설계 및 PCB Artwork자료를 검토하고 시제품을 제작해야 한다.

- PCB

  - 14-Layer, 1.6T

  - HDI Any-Layer 구조 적용

  - EM-37B(Z) 적용 (High-Tg)

  - IPC-Class2 만족 필요 (SMT 포함)

- 시제품 제작을 위한 PCB 개발비 및 시제품 제작을 위한 BoM 및 부품 소싱을 포함한 단가를 제안해야 한다.

- V0.1.0 DRAM 사양

  - LPDDR5 561-ball

  - Ball Size: 0.24mm, Pitch: 0.4mm  Width/Space: Min 40/45 대응 필요

- 시제품 제작을 위한 PCB 개발비 및 시제품 제작을 위한 BoM 및 부품 소싱을 포함한 단가를 제안해야 한다.

산출물 작성

- (산출물 리스트를 HW에 요청해서 받아야 함.)

- PCB 검사 성적서, AOI 검사 성적서 제출이 필요하다.

제작 및 품질 준수

- 시제품 제작에 사용되는 모든 부품은 정품 및 신품(New)을 사용해야 하며, 산업용 등급(Industrial Grade)에 준하는 신뢰성을 확보해야 한다.

- 발주처가 요구하는 기구 규격(Form Factor) 및 부품 사양을 엄격히 준수하여 제작해야 한다.

2. 검수 및 인수 조건

산출물 검수

- 납품 시 다음의 산출물을 모두 제출해야 하며, 누락 시 인수를 거부할 수 있다.

  - PCB 검사 성적서, AOI 검사 성적서

성능 검사

- 부팅 및 동작: 제작된 모듈은 전용 지그 또는 발주처의 평가 보드에서 정상적으로 부팅(Booting)되어야 하며, OS 진입에 문제가 없어야 한다.

- 전기적 특성: 발주처가 제공한 '테스트 시나리오 및 평가항목'에 따라 주요 신호 및 전원 레벨이 허용 오차 범위 내에 있어야 한다.

- 단위 테스트(Unit Test): CPU, Memory, PMIC 등 주요 부품 간의 통신 및 인터페이스 기능이 정상 동작함을 입증해야 한다.

검수 절차

- 공급자는 납품 전 자체 테스트(AOI)를 수행하고 그 결과가 포함된 시험성적서(Test Result Report)를 제출해야 한다.

- 최종 검수는 수요기관 담당자 입회 하에 주요 기능에 대한 시연 및 산출물 확인으로 진행한다.

- 성능 미달 또는 문서 내용이 부실할 경우, 수요기관은 보완을 요청할 수 있으며 공급자는 지체 없이 이를 이행해야 한다.

3. 기술이전

- 계약업체는 설계 변경 사유와 적용 기술에 대하여 수요기관 담당자에게 기술 리뷰(Design Review) 및 기술 이전을 시행해야 한다.

- 납품 시, 수정된 설계 내역(Revision History)이 포함된 기술 문서를 제공하여 향후 수요기관이 독자적으로 유지보수할 수 있도록 지원해야 한다.

4. 사후관리 및 보안

하자담보책임기간

- 최종 검수 완료일로부터 3년으로 한다.

장애 조치

- 하자담보책임기간 내 설계 결함이나 제작 불량 발생 시, 계약업체는 통보받은 날의 다음 날(익일)까지 원인 분석 및 대응 방안을 제시하고 무상으로 조치해야 한다.

보안 유지

- 본 사업 수행 중 취득한 기술 정보(회로도, 소스코드 등)는 절대 외부에 유출할 수 없으며, 착수 및 완료 시 대표자 및 참여자 전원의 보안서약서를 제출해야 한다.

III. 제안서 평가기준

1. 평가 방법

- 평가위원회를 구성하여 제안서 검토 후 기술능력평가 및 입찰가격평가를 실시한다.

※ 평가 비율: 기술 90% : 가격 10% (종합평가)

2. 평가위원 구성 및 원칙

- 평가위원회는 전문성과 공정성을 확보하기 위해 외부 전문가를 포함하여 구성한다.

- 평가위원 명단은 비공개로 하며, 제안 업체는 평가 결과에 대해 이의를 제기할 수 없다.

3. 평가 기준

- 기술능력평가 점수가 배점 한도의 85% 이상인 업체를 협상적격자로 선정한다.

주요평가항목

| 구분 | 평가 항목 |
| --- | --- |
| ① 기술 부문 | 이슈 해결 방안의 구체성, 회로 설계 역량, 시제품 제작 계획의 적정성 |
| ② 관리 부문 | 품질보증 계획, 사후관리(유지보수) 지원 체계, 납품 일정의 현실성 |
| ③ 일반 부문 | 업체의 재무구조 및 유사 사업 수행 실적 (최근 3년) |

IV. 제안서 작성 일반지침

1. 일반 사항

- 제안업체는 평가 항목을 준용하여 제반 요구사항의 만족 여부를 명확하고 간결하게 기술해야 한다.

- 해당 사항이 없는 항목은 "해당 사항 없음"으로 명기한다.

2. 제안서의 효력

- 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다.

- 제출된 제안서의 내용은 발주처가 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 허위 사실이 발견될 경우 계약 해지 및 손해배상 책임을 진다.

3. 제안서 구성 내용 및 작성 방법

- 제안서는 [별첨] 과업지시서의 요구사항을 충실히 반영하여 작성해야 한다.

- 기술적 검증 자료(포트폴리오, 유사 사례 등)를 반드시 첨부해야 한다.

4. 제안서 작성 유의사항

- 내용 중 "할 수도 있다", "고려하고 있다" 등의 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주한다.

- 제안과 관련된 소요 비용은 제안 업체가 부담하며, 제출된 자료는 반환하지 않는다.

- 허위 작성이 확인될 경우 평가 대상에서 제외한다.

5. 제안서 제출

- 제출 기한 및 장소: 입찰공고문 참조

- 제출 서류: 제안서, 입찰참가신청서, 실적증명서, 보안확약서 등 입찰공고문에 명시된 서류 일체

6. 문의처

| 구분 | 담당자 |
| --- | --- |
| 과업 및 기술 문의 | ㈜텔레칩스 TOPST 사업개발팀 모우진 팀장 (Woojin.moh@telechips.com) |
| 입찰 및 계약 문의 | ㈜텔레칩스 TOPST 사업개발팀 모우진 팀장 (Woojin.moh@telechips.com) |

[별첨 1] 과업 지시서

1. 과업명

D5-CM SoM 제품 제작 건

2. 과업 목표

Telechips Dolphin5 기반의 System on Module을 제작

3. 과업 범위 및 내용

- D5-CM System on Module PCB제작

- D5-CM System on Module 부품 도급 (사급품 제외)

- D5-CM System on Module에 대한 DFM review 및 검토

- D5-CM System on Module SMT 및 검수

- D5-CM System on Module 포장 및 발송

- 산출물 - PCB 검사 성적서 (Final Product Inspection Report), 출하성적서(외관, 디멘젼 정보)

4. 마일스톤별 일정 및 산출물

| Milestone | Work Module | Amount (만원) | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | PCB 제작 준비 | 1,100 | PCB Tooling 결과서 |
| M2 | v0.1.0 보드 제작 | 1,100 | AOI 검사 성적서 |
| M3 | V0.2.1 보드 제작 | 2,300 | 검증 및 인증 산출물 |

Total Cost : ₩ 45,000,000 (VAT 별도)

제작 기간 : 계약일로부터 120일

5. 수용 조건

| Milestone | Work Module | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| M1 | PCB 제작 준비 | 발주처와 공급처가 상호 협의하여 결정 |
| M2 | V0.1.0 보드 제작 | 발주처와 공급처가 상호 협의하여 결정 |
| M3 | V0.2.1 보드 제작 | 발주처와 공급처가 상호 협의하여 결정 |

7. 보고 및 협의

- 공급자는 계약 체결 시점부터 종료 시점까지 과제의 진행현황을 발주처에 Event 마다 시작전/진행중/Event 후 정보 노티를 해야 한다.

- 발주처 담당자와 협의를 통해 보고주기를 변경할 수 있다.

8. 공급자 제공 자료

※ 텔레칩스에서 테스트 시나리오 및 평가항목을 제공한다.

| Category | Items |
| --- | --- |
| Basic | D5-CM Module 제작 관련 검수 자료 |
| Documents | PCB/AOI 검사 성적서 |
|  | 출하 성적서 (외관, 디멘젼 포함) |

9. 인수확인

- 공급자가 발주처에게 중간/최종 산출물 전달 후, 발주처는 본 계약에 정의된 요구사항이 해당 산출물에 적용되었는지 평가를 진행한다.

- 공급자는 발주처가 인수테스트를 진행하는 데 필요한 지원(Sample, SW툴, Testing툴 등)을 제공해야 한다.

- 산출물이 요구사항을 만족하지 못할 경우 발주처는 인수를 거부할 수 있으며, 공급자는 지체 없이 원인을 확인하고 해결한 후 다시 산출물을 제출해야 한다.

- 재제출에 시간이 소요되는 경우 소요 기간을 먼저 발주처에 통보해야 하며, 재제출에 따른 추가비용은 발주처에 청구할 수 없다.

10. 공급자의 역할

- 공급자는 용역과제 진행에 따른 산출물 제출 시, 발주처와 인수테스트를 반드시 진행해야 한다.

11. 발주처의 역할

- 텔레칩스는 용역과제 진행에 따라 공급자로부터 산출물이 접수되는 경우, 산출물의 품질 확보를 위해 인수테스트를 진행해야 한다.

12. 보안 및 비밀유지 의무

- 공급자는 본 과업 수행과 관련하여 취득한 모든 정보(문서, 데이터, 회의 내용 등)를 발주처의 사전 서면 승인 없이 제3자에게 누설하거나 다른 목적으로 사용할 수 없다.

- 공급자는 착수계 제출 시, 과업 참여 인력 전원에 대한 보안각서를 제출해야 하며, 인력 변경 시에도 동일하게 적용한다.

- 과업 수행 중 생성된 모든 자료 및 성과품은 발주처의 보안 규정에 따라 관리되어야 하며, 불량하거나 파기된 자료는 완전히 소각 또는 파쇄하여야 한다.

- 본 조항을 위반하여 발주처에 손해를 끼친 경우, 공급자는 민·형사상의 모든 책임을 지며, 부정당업자 제재 등의 불이익을 감수한다.

13. 지식재산권 및 성과물의 소유

- 본 과업 수행으로 인하여 발생한 결과물(보고서, 영상, 데이터, 소스코드 등 일체)에 대한 지식재산권 및 소유권은 발주처가 소유함을 원칙으로 한다.

- 단, 본 과업 수행 이전부터 공급자가 보유하고 있던 기술이나 지식재산권은 공급자의 소유로 한다.

- 공급자는 본 과업의 결과물이 제3자의 저작권, 초상권, 특허권 등을 침해하지 않도록 해야 하며, 이와 관련하여 분쟁이 발생할 경우 모든 법적 책임은 공급자가 진다.

14. 지체상금 및 계약의 해지

- 지체상금: 공급자가 정당한 사유 없이 계약 기간 내에 과업을 완료하지 못하였을 경우, 국가계약법 및 관련 규정에 따라 지체일수 1일당 계약금액의 1000분의 1.25에 해당하는 지체상금을 납부하거나 대금에서 공제한다.

- 계약의 해지: 발주처는 다음 각 호에 해당하는 경우 계약을 해지할 수 있다.

  - 공급자의 귀책 사유로 인하여 과업 기간 내에 과업을 완료할 가능성이 명백히 없다고 인정될 경우

  - 공급자가 정당한 사유 없이 발주처의 지시를 이행하지 않거나, 계약 조건을 중대하게 위반한 경우

  - 기타 과업 수행이 불가능하다고 인정되는 객관적인 사유가 발생한 경우